НПФ «НИБОРИТ» - Нижний Новгород                                                                                          Тел.: +7-951-917-31-12;   +7-951-918-67-94                                                                                                      E-mail: niborit-nnov@yandex.ru;  сайт:  www.niborit-nnov.narod.ru

## Алмазные элементы машинного шлифования - "Кольцо CO",

Алмазные элементы машинного шлифования -"кольцо CO"

Область применения - для шлифования высоко абразивных материалов: свежий или не выровненный бетон; эпоксидная грунтовка; большие объёмы работ по выдержанному бетону; мозаичные, магнезиальных полы, пластик, клинкер. 
Повышенная стойкость к износу.

Доп. информация - Для мозаично-шлифовальных машин типа СО (мод. СО-111, СО-199, СО-279, СО-300, СО-307 и др.) мы предлагаем два типа алмазных элементов: 
Алмазный элемент «Кольцо» предназначен для установки на траверсу шлифовальной машины посредством трехгранного переходника, на который упомянутый элемент крепится тремя винтами. 
При шлифовании отверстия с резьбой под винты забиваются пылью (шламом), что создает неудобство при их замене. 
Этот недостаток отсутствует в АЭ «Треугольник», в которых крепежный узел выполнен воедино с корпусом, исключая метизное соединение, при этом АЭ закрепляется на траверсе пружинным кольцом либо вязальной проволокой. Производство – ООО «НПФ «НИБОРИТ», Россия                                                                               Реализация – НИЖНИЙ НОВГОРОД

Существует гибкая система скидок! Вверх Цены в рублях, включая НДС

| Название | Качество | Зернистость, мкм | Цена руб | Ресурс* m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кольцо CO | Профи | 1000/800 | 3540,00 | 3500 |
| Кольцо CO | Профи | 800/500 | 2540,00 | 1700 |
| Кольцо CO | Профи | 400/315 | 2420,00 | 1500 |

* Значение ресурса является ориентировочным и приведено для комплекта из        6 элементов при снятии 1 мм выдержанного** бетона. 
** Выдержанным называют бетон после 28 дней выдержки. Свежий бетон (7-28 дней выдержки) отличается высокой абразивностью, при его обработке ресурс алмазного инструмента снижается в 1,5-2 раза относительно ресурса по выдержанному бетону, поэтому для работ по свежему бетону мы рекомендуем абразивные элементы с высокой стойкостью связки к изнашиванию.