И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению алмазных отрезных сегментных кругов «НИБОРИТ»

Уважаемый пользователь,

Профессиональные алмазные отрезные сегментные круги (АОСК) научно-производственной фирмы «НИБОРИТ» были разработаны и производятся опытными квалифицированными специалистами. Круги изготовлены с применением высококачественных исходных материалов и по самой современной технологии. Например, это технология лазерной приварки алмазоносных сегментов к корпусу круга, которая гарантирует качество крепления, исключает коробление корпуса и позволяет работать кругом без охлаждения и на более жестких режимах резания.

Круги соответствуют ГОСТ 16115-88. Госстандартом России фирме «НИБОРИТ» выдан Сертификат Соответствия № Росс RU.МАО2.В00291 и Лицензия на применение знака качества ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Внимание!

Для обеспечения безопасной работы необходимо соблюдать следующие предписания по технике безопасности и охране труда!

Всегда работать в защитных очках!

Никогда не использовать алмазный круг на угловой шлифовальной машине  без защитного кожуха!

Перед работой:

- Убедитесь в том, что круг предназначен для данного материала. Обрабатываемый материал указан на этикетке каждого изделия и в сопроводительной документации.

- Проверьте и очистите специальные крепежные гайки (фланцы) угловой шлифовальной машины.

- Диаметр вала угловой шлифовальной машины и диаметр отверстия отрезного круга должны совпадать. При установленном круге радиальное и торцевое биения алмазоносного слоя не должны превышать 0,2мм (ГОСТ 16115-78).

- Направление стрелки на отрезном круге должно совпадать с направлением вращения машины.

- Алмазоносный слой не должен иметь сколы, выкрашивания и другие видимые дефекты.

Во время работы:

- Режимы работы должны соответствовать таблице 1.

- Не допускать перегрева круга выше 200OС *. Смотри ниже «Советы пользователю» (1).

- Разрезаемый материал должен быть прочно зажат или устойчиво уложен.

- Не резать по криволинейной траектории.

- Не наклонять отрезной круг в сторону.

- Избегать резкого врезания и ударов.

- Не работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга.

- Разрезать материал спокойно, равномерно, без повышенного усилия на круг в направлении реза.

- Вести работы с соблюдением общих требований техники безопасности.

* - Цвета побежалости  от перегрева (~350oC ) на алмазоносных сегментах или стальном  корпусе говорят о неправильной эксплуатации круга.

Прекратить работу:

- При появлении ударных нагрузок и вибраций.

- При заметном снижении производительности резки (засаливание круга). Смотри ниже «Советы пользователю» (2).

Рекомендуемые режимы эксплуатации АОСК:                                             Таблица 1

| Диаметр круга, мм | Режимы резания |  |  | Минимальная мощность оборудования, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линейная скорость, м/с | Угловая скорость, об/мин | Допустимая глубина реза / оптимальная глубина за 1 проход, мм |  |
| 115 | 60-80 | 10000-13000 | 20/15 |  |
| 125 |  | 9000-12000 | 30/20 | 1,0 |
| 150 |  | 7700-10000 | 40/30 | 1,2 |
| 180 |  | 6300-8500 | 50/35 | 1,4 |
| 230 |  | 5000-6500 | 65/50 | 1,8 |
| 300 | 60-100 | 3800-6400 | 100/60 | 2,5 |
| 350 |  | 3300-5500 | 115/80 | 3,0 |

Советы пользователю:

(1).  При сильном перегреве корпуса (выше 200OС) охладите круг, вращая его без нагрузки, а при дальнейшей работе несколько снизьте усилия резания.

(2). Алмазные отрезные круги “НИБОРИТ” вскрываются (затачиваются) сами во время резки. Однако в случае частой резки твердых и малоабразивных материалов круги могут засалиться (затупиться). В этом случае рекомендуется вскрыть круг посредством резания высокоабразивного бетона, красного или  силикатного кирпича.

(3) Алмазные круги «НИБОРИТ» рассчитаны на сухое и мокрое резание. Мокрое резание может продлить срок службы круга и улучшить результаты резания. Обязательно соблюдайте при мокром резании соответствующие указания изготовителя шлифовальной машины!!

Гарантийные обязательства:

Претензии по качеству АОСК  НПФ «НИБОРИТ» принимаются в случае соблюдения наших требований и рекомендаций, при износе алмазоносного слоя не более 1/4 от первоначальной его высоты и при письменном объяснении причин возврата.