НПФ «НИБОРИТ» - Нижний Новгород Тел.: +7-951-917-31-12; +7-951-918-67-94 E-mail: niborit-nnov@yandex.ru; сайт: www.niborit-nnov.narod.ru #### ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СВЕРЛА (ПОДРОЗЕТНИКИ)

Для сверления отверстий под розетки, распаячные коробки мы предлагаем два варианта сверл. Вариант 1. Электромонтажная коронка для "сухого" сверления. Оригинальная конструкция корпуса позволяет эффективно осуществлять вынос шлама из зоны сверления (см. фото). Коронка исполняется с посадкой под болгарку (М14), а система переходников и хвостовиков позволяет применять ее на перфораторе (безударный режим) и на дрели. Полезная длина 60 мм Высота сегмента 7 мм ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА Соединение (хвостовик) М14. Диаметр мм.; Кол-во сегментов; Толщина сегмента; Длина сегмента; Цена (в руб.) с НДС. 68; 4; 3,5; 19; 2224. 76; 6; 3,5; 15; 2341. 82; 6; 3,5; 15; 2457... Схема установки коронки на перфоратор. Коронка Электромонтажная; Переходник ГМ12х1,5-ВМ14; Хвостовик ВМ12х1,5-SDS+. Схема установки коронки на дрель. Коронка Электромонтажная; Хвостовик Трехгранник-ВМ14.

- Вариант 2. Вариант 2. Более эффективное сверление достигается использованием   воды. Для подачи воды применяется специальная насадка. "Мокрое" сверление значительно увеличивает скорость проходки и ресурс сверла.

.